P&ID ELETTRODEIONIZZAZIONE (EDI)

Lista

1. Ingressi

-Tap water  RO  pump  Feed tank

Variabili da monitorare:

- conducibilità acqua osmotizzata (?)

- portata di acqua in ingresso al Feed tank (?)

1.2 Ingressi allo stack

-Feed water  pump  divisione dell’acqua di alimentazione in due comparti: concentrato (alto) e diluito (basso)

Variabili misurabili:

- pressione comparto concentrato

- pressione comparto diluito

- conducibilità acqua nel feed

- portata di acqua in ingresso allo stack *

*attualmente la portata totale in ingresso allo stack è costante (gestita da una pompa volumetrica) e si può solo modificare il rapporto di portate tra diluito e concentrato

2. Stack

Variabili misurabili:

- Corrente applicata

- Tensione applicata

3. Uscite

-Concentrato (basso)

-Diluito (alto)

-ERS (soluzione elettrodica) (alto)

Variabili misurabili:

- conducibilità concentrato

- portata concentrato

- conducibilità ERS

- portata ERS

- conducibilità diluito

- portata diluito

ANELLI DI CONTROLLO

Possibili variabili da controllare:

- portata diluito

- conducibilità diluito

- rapporto portate diluito/concentrato

- portata di ERS

Possibili variabili di manipolazione:

- portata concentrato

- corrente o tensione

Possibili disturbi:

- conducibilità di alimentazione

Lista attuatori:

- valvola in ingresso e valvola in uscita al diluito

- valvola in ingresso e valvola in uscita al concentrato

Lista misuratori:

- conduttimetro concentrato

- conduttimetro diluito

- conduttimetro alimentazione

- flussimetri concentrato e diluito

- manometri ingresso e uscita concentrato

- manometri ingresso e uscita diluito

- multimetro per corrente e tensione